ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS 60

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Προκειμένου να λειτουργήσει η συσκευή δεν στεκόμαστε κοντά σε κτίρια ή κάτω από δέντρα γιατί εμποδίζουμε τη λήψη σήματος των δορυφόρων.

- 1 εκτάριο (1 ha) = 10 στρέμματα = 10.000 m2

- Μετά το τέλος των μετρήσεων και προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί η συσκευή πχ την επόμενη μέρα, κλείνουμε τη συσκευή και αφαιρούμε τις μπαταρίες.

- Στο πληκτρολόγιο το ΕΝTR είναι η εκτέλεση της επιλογής, με το PAGE μετακινούμε στα επόμενα μενού και με το QUIT στα προηγούμενα μενού. Με τα βελάκια του JOYSTICK επιλέγουμε την επιθυμητή εντολή, με το MARK παίρνουμε οποιαδήποτε στιγμή μέτρηση σημείου (waypoint), με το FND αναζητούμε αποθηκευμένα σημεία (waypoints) και με τα ΙΝ και OUT μεταβάλουμε το zoom στον χάρτη.

Για κάθε συσκευή απαιτούνται 2 μπαταρίες ΑΑ (κατά προτίμηση αλκαλικές)

- Τοποθετούμε τις μπαταρίες στη συσκευή.

- Ανοίγουμε το GPS πατώντας το μαύρο κουμπί στο πάνω μέρος της συσκευής δίπλα στην κεραία.

- Εμφανίζεται στην οθόνη η σελίδα ‘’ LOCATING SATELITES’’, όπου φαίνεται ο αριθμός των δορυφόρων και η ποιότητα λήψης σήματος από αυτούς.

- Περιμένουμε ώσπου να λάβουμε σήμα από 3 τουλάχιστον δορυφόρους με επαρκές σήμα. Με τη λήψη του σήματος εμφανίζονται στην οθόνη:

Πάνω αριστερά:  Το LOCATION = Ακρίβεια εντοπισμού θέσης σημείου με επιθυμητή τιμή +/- 5 μ.

Πάνω δεξιά: Οι συν/νες του σημείου όπου βρισκόμαστε στο σύστημα ΕΓΣΑ 87  ΠΧ                  Χ = 0476016  (7 ψήφιο νούμερο, αγνοούμε το 0 στην αρχή)

Y = 4206855  (7 ψήφιο νούμερο, αγνοούμε το 4 στην αρχή)

Κέντρο οθόνης: Η γεωμετρία των δορυφόρων στο σημείο που βρισκόμαστε και η ποιότητα του σήματος (μαύρες στήλες)

- Περιμένουμε ώσπου η ακρίβεια να προσεγγίσει το */- 5 μ ( η μέγιστη δυνατή ακρίβεια της συσκευής).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ Χ,Υ  ΣΥΝ/ΝΩΝ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

- Στεκόμαστε σε κάποιο εσωτερικό  σημείο του γεωτεμαχίου και παρατηρούμε τις συν/νες του σημείου στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Σημειώνουμε τα 2 νούμερα σε ένα χαρτί.

Μπορούμε επίσης πατώντας MARK να αποθηκεύσουμε τις συν/νες του σημείου. Εμφανίζεται η σελίδα MARK WAYPOINT, επιλέγω ΟΚ και μετά πατάω  ENTER. Το σημείο έχει αποθηκευτεί με τη μορφή αριθμού πχ. 001.

Πατώντας οποιαδήποτε στιγμή το FIND επιλέγουμε το WAYPOINTS , πατάω

ENTER και εμφανίζεται η λίστα με όλα τα αποθηκευμένα σημεία. Με τα βελάκια του JOYSTICK επιλέγουμε το σημείο που θέλουμε και πατώντας ENTER εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για το σημείο.

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ

- Στεκόμαστε σε ένα σημείο της περιμέτρου του γεωτεμαχίου από όπου θα ξεκινήσει η εμβαδομέτρηση.

- Πατάμε το κουμπί PAGE τόσες φορές ώστε να εμφανιστεί το MAIN MENU. Επιλέγω TRACKS, πατάω ENTER και εμφανίζεται το μενού TRACKS. Προσοχή ώστε η επιλογή στο TRACK LOG να είναι ON. Αν δεν είναι ήδη, την επιλέγω με τα βελάκια) και πατάω ENTER. Επιλέγω CLEAR για να σβήσω τυχόν προηγούμενα ίχνη άλλων μετρήσεων, πατάω ENTER, επιλέγω YES στην ερώτηση και πατάω ENTER.

- Για να αρχίσει η εμβαδομέτρηση πατάω MENU, επιλέγω AREA CALCULATION και πατάω ENTER.

- Πατάω  START και περπατάω στην περίμετρο του γεωτεμαχίου που θέλω να εμβαδομετρήσω. Επιστέφω στο σημείο από όπου ξεκίνησα και πατάω STOP. Εμφανίζεται στο πεδίο AREA το εμβαδό σε m2 ή ha (ανάλογα τις ρυθμίσεις της συσκευής, τις οποίες μπορούμε να αλλάζουμε).

- Πατάω SAVE και εμφανίζεται στην οθόνη το όνομα της μέτρησης με τη μορφή  ημερομηνίας, η περίμετρος (distance) και το εμβαδόν (area). Επειδή η συσκευή έχει ιδιομορφία στην αποθήκευση των μετρήσεων και προκειμένου να διεξάγεται ομαλά η διαδικασία μεταφοράς των μετρήσεων στον υπολογιστή, πρέπει πριν αποθηκευτεί οριστικά μία μέτρηση, να μετονομαστεί με μοναδικό και ενιαίο τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι ο εξής: Mε τα βελάκια, επιλέγω το name και πατάω ENTER. Εμφανίζεται το μενού με γράμματα και αριθμούς. Στη συνέχεια μετονομάζουμε το αρχείο είτε με το ΑΦΜ του παραγωγού ή τα γράμματα του ονοματεπώνυμού του και τον αύξοντα αριθμό του αγροτεμαχίου στη δήλωσή του (πχ. 123456789_05 ή PapAdr_05 για τον παραγωγό Παππά Αντρέα και το 5ο του αγροτεμάχιο στη δήλωση). Σχετικά με τις ονομασίες των αρχείων μπορείτε να διαβάσετε και στο φυλλάδιο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΣ GPS GARMIN ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ».

- Πατάω ΟΚ στο μενού. Η μέτρηση έχει αποθηκευτεί οριστικά και εμφανίζεται στο  μενού ‘’ TRACKS’’.

Προσοχή: Η μετονομασία του αρχείου της εμβαδομέτρησης πρέπει να ακολουθείται πριν την αποθήκευση οποιασδήποτε μετέπειτα μέτρησης.

- Αφού αποθηκεύσουμε διάφορες μετρήσεις, έχουμε τη δυνατότητα να τις βρούμε εάν από το μενού ‘’ TRACKS’’, επιλέξω με τα βελάκια τη μέτρηση και πατήσω ENTER. Με το ΜΑΡ εμφανίζεται το περίγραμμα του γεωτεμαχίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  - Πολύ σημαντικό για την βελτίωση του σήματος των δορυφόρων είναι η ενεργοποίηση του WAAS. Αυτό γίνεται πηγαίνοντας με το PAGE στο MAIN MENU, στη συνέχεια στο menu SETUP, έπειτα στο menu SYSTEM και στο πεδίο WAAS να ενεργοποιηθεί το «Enabled». Με τη συγκεκριμένη λειτουργία ενεργοποιημένη καταναλώνονται πιο γρήγορα οι μπαταρίες, οπότε ο ελεγκτής πρέπει να έχει μαζί του έξτρα μπαταρίες.

  - Πρέπει η λειτουργία μέτρησης του GPS να είναι ορισμένη στο χρονικό διάστημα και ΟΧΙ στη απόσταση ή στο «AUTO». Γι΄ αυτό μπάινουμε στο menu «TRACKS», έπειτα στην επιλογή «SETUP» και επιλέγουμε το «Record method» στο «Time» και το «Interval» στο 00hrs 00min 01sec. Με αυτόν τον τρόπο το GPS λαμβάνει μέτρηση κάθε ένα δευτερόλεπτο.